Ping of BÁG

Bemutatkozás

Jelenleg három személlyel dolgozunk (Follárdt Áron, Gúti Bálint és György Gergő).

Kis és közepes méretű hálózatok megtervezésével és kivitelezésével foglalkozunk.

Az egész ország területén fogadjuk a megkereséseket és legjobb tudásunk szerint megvalósítjuk azokat.

Mivel foglalkozik cégünk?

Vállalkozásunk hálózati tervrajzok készítésével, kis és közepes méretű hálózatok kialakításával és kivitelezésével foglalkozik.

A terveket a megrendelő igényeinek megfelelően alakítjuk ki, folyamatos egyeztetések közben.

Ismert technológiák:

Jelenleg a Cisco és a MikroTik eszközökben vagyunk jártasak.

Cisco: CCNA 1, CCNA 2, CCNA3

Projekt leírása

A Thermo Fischer Scientific vállalat megbízására cégünk egy kutatóbázis csoport hálózatát fogja megtervezni és kiépíteni az országban. A projekt célja egy olyan, három telephelyből álló, egységes infrastruktúrával rendelkező kutatóbázis-hálózat kiépítése, amely rendelkezik egy központtal, egy mintavételezési laborral, illetve egy fejlesztési és innovációs intézménnyel. Fő iránya egy olyan közös gerinchálózat kialakítása, amely biztonságos, titkosított és elég erős ahhoz, hogy a három telephely folyamatosan kapcsolatban legyen. A projekt kiemelt eleme egy központi adatkezelési és hitelesítési rendszer bevezetése, amely egységes szerver-, tároló- és biztonsági környezetet nyújt. A telephelyi hálózatok erre a központi struktúrára épülve működnek, így biztosítható az egységes menedzsment, a naplózás és az átlátható üzemeltetés. A rendszer részét képezi a korszerű, vezetékes és vezeték nélküli hálózati infrastruktúra kiépítése, amely megfelel a laboratóriumi és irodai környezet követelményeinek. A kivitelezés ütemezett formában valósul meg, amely magában foglalja a helyszíni felmérést, a tervezést, a hálózati eszközök telepítését és az összekapcsolási pontok kialakítását. A vállalat elvárása, hogy a legmodernebb technológiákat alkalmazzuk, illetve csak és kizárólag Cisco eszközöket telepítsünk.

A központi telephelyen használtunk HSRP-t a routerek között, EtherChannelt, WLC vezérlőt és LAP-kat, amelyek a konferencia teremben szórja a WIFI-t, ASA tűzfalat, ami biztosítja az adatok biztonságát a bizalmasságuk miatt, Vlanokat, Statikus Natolást és ACL-eket melyek szintén elengedhetetlenek az adatok integritása érdekében, illetve DHCP-t és VPN-t is.

A fejlesztési és Innovációs Központban alkalmaztunk Dual Stacket, mely segítségével biztosíthatjuk a maximális kompatibilitást és rugalmasságot. ACL-eket és vlanokat, valamint VPN-t, amelyek itt is biztosítják a biztonságos adatátvitelt. Forgalomirányításra EIGRP-t használtunk IPv4-en és IPv6-on is. A konferencia szobában itt is WLC vezérlő és az LAP-k segítségével szórunk WIFI-t, valamint a hálózatban van DHCPv4 és DHCPv6-os IP kiosztás is.

A mintavételi laborban Vlant, Port Security-t, PVST-t és DHCP Snoopingot alkalmaztunk, emellett a WIFI ezen a telephelyen is egy WLC vezérlő és LAP-k segítségével lett megoldva. A telephelyen van IPv4-es DHCP kiosztás, valamint VPN.

| Eszköz lista |  |
| --- | --- |
| Eszköz | Darabszám/Mennyiség |
| Windows Szerver | 2 darab |
| Linux Szerver | 1 darab |
| 2960 Switch | 15 darab |
| WLC-3504 | 3 darab |
| 3702i LAP | 4 darab |
| Laptopok | 7 darab |
| Asztali számítógépek | 36 darab |
| 1941 Router | 2 darab |
| Irodai nyomtatók | 11 darab |
| ISR 4331 Router | 4 darab |
| 3650-24PS Multilayer Switch | 1 darab |
| LAP-PT | 2 darab |
| UTP CAT6A Kábel | 1500 Méter |
| UTP CAT6 CO Kábel | 500 Méter |
| Serial Kábel | 200 Méter |
| Router 2911 | 1 darab |
| Tablet | 2 darab |
| ASA 5506-X | 1 darab |

| Árajánlat |  |
| --- | --- |
| Perifáriák ára (Nettó): | 92.622 € |
| Kábelezés ára (Nettó): | 9.400 € |
| Bérelt hálózati vonalak ára (Nettó): | 31.608 € |
| Munkadíj (Nettó): | 30.000€ |
| Szerverek (Nettó): | 158.040 € |
| Összesen (Nettó): | 321.670 € |

IP Címek